においセンサー作成記録

2013/8/3

記録者:GOUYOU!

- 作成するに至った敬意

今回、においセンサーを作成するに至った、そもそもの経緯は、鼻がきかない家族の希望で、においを数値化できるセンサーを探して購入しようとしたのが発端。とりあえず、インターネットで「においセンサー　購入」とかで検索してみたが、安価なものは1000円位で購入可能だが機能不足(アマゾンとかの評価を見ると、評価が低かったり、機能が微妙(LVが5段階でしか評価できないとか…)

それで、こちらが希望しているようなもの(においがある程度嗅ぎ分けられて、数値化可能なもの)は、殆どが15万円以上と、非常に高価で簡単に手が出しにくい。

上記の情報を次々辿っていくうち、断片的な情報として、そういった機械を構成している部品は、部品単位では非常に安価で購入可能であるとか、においセンサーを自作するための回路図はこうだ、とか機械自体を自作する為の情報がどうやらネットには豊富に落ちているらしい…という事がわかってきた。

そういった経緯も踏まえた上で、何とか1万円程度でにおいセンサーを作れないかと考えた末、結果として全部自分で作ってしまう事にした。

- 材料

機械を作成するにあたり、下記に関しては既に持っていた為、流用した。

  - ネジ:M3-30mm【ステンレス】　* 4

  - ワッシャー:直径8mm * 多数

  - ナット:M3 * 多数

  - 回路用コード 1M位？

  - 作業マット(5mm区切りで線が引かれている緑色のマット)

  - ハンダゴテ * 1

  - 金ヤスリ * 1

  - アクリルカッター * 1

  - ペンチ * 1

  - ニッパー * 1

  - 回路基板 * 4

  - アクリルサンデー(接着剤) * 1

  - アクリル板 * 3

下記については、自宅に部品がなかった為ホームセンターや近場の本屋で調達

  - たのしくできるArduino電子工作【牧野浩二著】 \2000

  - ネジ:M4-200mm【ステンレス】\31 * 4 = \124

  - ワッシャー直径10mm  \4 * 12 = \48

  - ナットM4用 \4 * 16 = \64

  - 絶縁用ビニールテープ \105位

  - 抵抗：1KΩ 50円位 * 2 = \100 (※バラ売りなので高い)

下記については近場で調達出来ない材料のため、ネットで注文

  - ジャンパーコード(オス-オス:10cm * 20本)　\200

  - 小型クリップ付きコード(450mm * 10本) \350 * 2つ購入 = \700

  - ブレッドボードEIC-333 \500

  - 抵抗(100Ω * 100本入り) \100

  - LCD:SC1602BS \500

  - においセンサー:TGS2450 \300

  - トランジスタ(2SC1815 * 20個入) \200

  - ACアダプタNP12-1S \600

  - マイコン:Arduino UnoR3 \2940

- 回路図

3-1.	LCD側

  - においセンサー側

参考: http://www15.atwiki.jp/arduino/pages/30.html

- D2、D3ピンは上記LCD側で使用状態の為、下記に変更

D2→D7,D3→D6

- arduino側実装コード

//--ここから↓

#include<LiquidCrystal.h>

LiquidCrystal lcd(12,11,5,4,3,2);

int ledPin         = 13;

int sensorAnalogIn =  5; // ANALOG IN

int sensorOutPin   =  6; // DIGITAL OUT

int heaterOutPin   =  7; // DIGITAL OUT

int count          =  0;

int val4           =  0;

#define REF_VOLTAGE 5.0 //1.1

void setup(){

lcd.begin(16,2);

lcd.print("NIOI");

analogReference(DEFAULT);

pinMode(ledPin,       OUTPUT);

pinMode(sensorOutPin, OUTPUT);

pinMode(heaterOutPin, OUTPUT);

Serial.begin(19200);

}

void loop(){

int val;

int i;

int lcdcount;

double levelvolt;

double volt;

double templ;

val = 0;

// <- 0ms.

digitalWrite(heaterOutPin, HIGH);

digitalWrite(ledPin, HIGH);

delay(8);

// <- 8ms.

digitalWrite(heaterOutPin, LOW);

digitalWrite(ledPin, LOW);

delay(235);

// <- 245ms.

digitalWrite(sensorOutPin, HIGH);

if(false){

delay(2);

// <- 247ms.

val += analogRead(sensorAnalogIn);

delay(2);

// <- 249ms.

}else{

delay(1);

// <- 246ms.

val += analogRead(sensorAnalogIn);

delay(1);

// <- 247ms.

val += analogRead(sensorAnalogIn);

delay(1);

// <- 248ms.

val += analogRead(sensorAnalogIn);

delay(1);

// <- 249ms.

val += analogRead(sensorAnalogIn);

val = val/4;

}

digitalWrite(sensorOutPin, LOW);

delay(1);

// <- 250ms.

val4 += val;

if(count%4==3){

volt = REF_VOLTAGE*val4/4/1024.0;

//  Serial.print(count);

//  Serial.print(" : ");

//   Serial.print(3.7 - volt);

// ニオイレベル四角出力

for(lcdcount = 0;lcdcount < 16;lcdcount++){

levelvolt = lcdcount * 1.0;

levelvolt = 0.15 * levelvolt;

lcd.setCursor(lcdcount,0);

if((4.0 - volt) > levelvolt){

lcd.write(0xFF);

}else{

lcd.write(0x20);

}

}

lcd.setCursor(0,1);

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print(4.0 - volt);

// delay(1000);

//   Serial.print("\n");

//  Serial.println("V.");

val4 = 0;

}

count++;

}

// -- ここまで実装コード

- 作成にあたってのメモ

・25Ωは100Ωを下記のように組み合わせて作成

1 / [(1/100) + (1/100) + (1/100) + (1/100)] = 約25

※100Ω 4本並列接続

・33Ωは100Ωを下記のように組み合わせて作成

1 / [(1/100) + (1/100) + (1/100) ] = 約33

※100Ω 3本並列接続

- 結果グラフ

ウィスキーの瓶にセンサーを突っ込んだ時の値

(2.3位)

猫のエサ入れを嗅がせてみた

(0.8位)

- 全体図

ニオイセンサー部分

液晶表示部分

参考資料

--WEBサイト--

・ウエアラブルなにおいセンサーを作ってみよう)

http://www15.atwiki.jp/arduino/pages/30.html

・河本の実験室

http://kawalabo.blogspot.jp/2012/01/1.html

--書籍--

・たのしくできるArduino電子工作【牧野浩二著